# PRACOWNIA 44STO SP. Z OO

# Gliwice merkezli

# st. Ziemowita 17/4, 44 100 Gliwice

# NIP: 631-266-70-42

KATOWICE'DE OTOBÜS DURAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MODEL ÇÖZÜMLER 
Doğa temelli çözümleri (NBS) kullanan tasarım konseptleri 
UPSURGE projesinin bir parçası olarak

Pracownia 44STO'nun tasarım ekibi:

Yüksek Lisans Müh. Marta Gocek, peyzaj mimarı

Yüksek Lisans Müh. Ewa Twardoch, peyzaj mimarı

Yüksek Lisans İng. arch. Katarzyna Herman

Dr. Müh. arş. Agata Twardoch

Alıcı:

Katowice Şehri

Katowice Belediye Yeşillendirme Kurumu

GENEL VARSAYIMLAR :

- Betonun işlevselliğini koruyarak yüzeyden mümkün olduğunca uzaklaştırılması ve yağmur suyunun dışarı akışını engelleyen veya geciktiren bitkilerin dikilmesi yoluyla mikro tutma alanlarının artırılması ve yüzey akışının azaltılması

- Ağaç dikerek, sarmaşıklarla dikilmiş kafesler inşa ederek, betonu yüzeyden kaldırarak, çim bitkileri ekerek kentsel ısı adasını azaltmak

- Dayanıklı ve bakım gerektirmeyen, ancak fauna, melez bitkiler vb. için çekici olan çeşitli bitkiler ekerek biyolojik çeşitliliğin artırılması.

- Toz emen bitkilerin kullanılmasıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi

- Alan kullanıcılarının konforunu artırarak:

- Güneşten, rüzgardan ve yağmurdan koruyan kalkanlar sunar,

- çeşitli ihtiyaçlara uyarlanmış küçük bir mimari oluşturmak

- estetik değerleri artırmak için kullanıcılar

# Ochojec Hastane durağı

## kavramsal varsayimlar

- Çatısı yeşilliklerle kaplı iki otobüs durağı tasarlanması

- Çeşitli sokak mobilyalarının tasarlanması: banklar, çömelme yerleri, çöp kutuları

- Rampaların tasarımı ve merdivenlerin yenilenmesi

- Kayalığın bitkilendirilmesi ve kayalığın tepesinde duyusal bir yükseltinin oluşturulması

- Birkaç ağaç dikmek

## Beklenen faydalar

- Farklı sokak mobilyalarının ve rampaların kullanıma sunulması, özel ihtiyaçları olan kullanıcıların konforunu artıracaktır

- Kayalığın çeşitlendirilmiş bitki örtüsü ile bitkilendirilmesi alanın görsel çekiciliğini ve biyolojik çeşitliliği artıracaktır

- Yıllar içinde bir ağaç dikmek gölgeli alanı artıracak ve bu da ısı adası etkisini azaltacaktır

# dur / Silesian Parlamento Meydanı

## Temel kavramsal varsayımlar

- Meritum Projekt tarafından hazırlanan "Katowice'deki Plac Śląski'nin Geliştirilmesi Konsepti "ne uyarlama

- İşlevselliklerini olumsuz etkilemeden mevcut indirimlerin genişletilmesi ve kaldırımların maksimum alanının betondan arındırılması

- Mümkünse şamdan korkulukların altındaki yüzeyin betondan arındırılması

- Şehir koşullarına dayanıklı, böcek dostu ve melez, çekici yatak bitkilerinin dikilmesi

- Ağaç dikimi

## Beklenen faydalar

- Bitki örtüsü ile kaplı alanların artırılması yağmur suyunun yüzey akışını azaltacak ve küçük tutma miktarını artıracaktır.

- Çeşitlendirilmiş bitkilendirme sahanın biyoçeşitliliğini ve görsel çekiciliğini artıracaktır

- Yıllar içinde bir ağaç dikmek gölgeli alanı artıracak ve bu da ısı adası etkisini azaltacaktır

# Pazar Meydanı - ul. Korfanty

## Temel kavramsal varsayımlar

- Katowice'deki Pazar Meydanı'nın mevcut gelişimine şekil olarak atıfta bulunan yeni çıkıntıların oluşturulması ve bunların yüzey çizimine işlenmesi

- İşlevselliğini korurken yüzeyin maksimum düzeyde betonlaşmaması yüzey akışını azaltacak ve düşük tutma oranını artıracaktır

- Gelecekte kentsel ısı adasını en aza indirmek için ağaç dikilmesi

- Dayanıklı çimlerin, çok yıllık bitkilerin ve çalıların dikilmesi görsel değeri ve biyoçeşitliliği artıracaktır

## Beklenen faydalar

- Bitki örtüsü ile kaplı alanların artırılması yağmur suyunun yüzey akışını azaltacak ve küçük tutma miktarını artıracaktır.

- Çeşitlendirilmiş bitkilendirme sahanın biyoçeşitliliğini ve görsel çekiciliğini artıracaktır

- Yıllar içinde bir ağaç dikmek gölgeli alanı artıracak ve bu da ısı adası etkisini azaltacaktır

# Dur ul. Chorzowska Meşe - Kilise

## Temel kavramsal varsayımlar

- Yeşilliklerle kaplı çatıları ve sarmaşıklarla kaplı iki kafesi olan otobüs duraklarının tasarlanması

- Durağın arka ve yan tarafındaki refüjün dayanıklı bitkilerle bitkilendirilmesi

- Bisiklet yolu ile raylar arasındaki alanın bitkilendirilmesi

## Beklenen faydalar

- Sarmaşıklarla büyümüş kafesler gölgelemeyi ve dolayısıyla alanın kullanım konforunu artıracaktır

- Bitki örtüsü ile kaplı alanların artırılması yağmur suyunun yüzey akışını azaltacak ve küçük tutma miktarını artıracaktır.

- Çeşitlendirilmiş bitkilendirme sahanın biyoçeşitliliğini ve görsel çekiciliğini artıracaktır

# Silesian Park durağı

## Temel kavramsal varsayımlar

- Çatısı yeşilliklerle kaplı iki otobüs durağı tasarlanması

- Çeşitli sokak mobilyalarının tasarlanması: banklar, çömelme yerleri, çöp kutuları

- Asmalarla kaplı bir kafes tasarlama

- İşlevselliğini korurken yüzeyin maksimum düzeyde betonlaşmaması yüzey akışını azaltacak ve düşük tutma oranını artıracaktır

- Dayanıklı çimlerin, çok yıllık bitkilerin ve çalıların dikilmesi görsel değeri ve biyoçeşitliliği artıracaktır

- Bir ağaç dikmek

## Beklenen faydalar

- Farklı sokak mobilyalarının ve rampaların kullanıma sunulması, özel ihtiyaçları olan kullanıcıların konforunu artıracaktır

- Bitki örtüsü ile kaplı alanların artırılması yağmur suyunun yüzey akışını azaltacak ve küçük tutma miktarını artıracaktır.

- Çeşitlendirilmiş bitkilendirme sahanın biyoçeşitliliğini ve görsel çekiciliğini artıracaktır

- Yıllar içinde bir ağaç dikmek gölgeli alanı artıracak ve bu da ısı adası etkisini azaltacaktır